# AMAÇ

Bu talimatın amacı; “Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği” kapsamında yürütülen Hız İhlal Tespit Donanımları muayenelerinin detaylarını belirlemektir.

# KAPSAM

Bu talimat HİTD (Hız ihlal tespit donanımları) muayene faaliyetlerini kapsar.

# SORUMLULUK

Muayene Personeli ve ilgili Muayene Yöneticisi sorumludur.

# UYGULAMA

## Güvenlik İle İlgili Hususlar

Muayeneye başlanmadan önce bölgede yol güvenliğinin sağlandığından emin olunmalıdır.

Gerekli görüldüğü takdirde, HİTD’lere ulaşımı sağlayacak kaldırma teçhizatının ve bu teçhizatı kullanacak yetkili operatörlerin sahada hazır bulunduğu kontrol edilir. Teçhizatın talep eden tarafından sağlanmaması halinde muayene yarıda kesilerek muayenenin tamamlanmama gerekçesi belirtilir.

Muayene personelini ve muayene refakat eden varsa gözlemci personeli (akreditasyon kuruluşu personeli, Bakanlık personeli vb.) tehlikeye sokacak durumlar olduğu zaman muayene yapılmaz/yarıda kesilir. Muayenenin tamamlanmama gerekçesi raporda belirtilir.

Muayene edilecek öğenin düzgün monte/demonte edilmesi ve herhangi bir hasar görmemesi için gerekli özen gösterilir.

Muayene uzmanı muayene esnasında gerekli kişisel koruyucu donanımları (baret, emniyet kemeri, yelek, iş ayakkabısı vb.) kullanmakla yükümlüdür.

## Uygulama

### Ön İnceleme

Kabul edilen muayene talebinin ardından muayene öğesi ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda uygun bulunan öğeler saha muayenesine tabi tutulur.

Ön incelemede aşağıdaki hususlar incelenir:

- Öğe üzerinde yer alması gereken işaret ve damgalar: HİTD’in Bakanlık onaylı Ulusal Tip Onay Belgesi yada Damga Planı olup olmadığına bakılır. 01.01.2018 tarihinden önce piyasada kullanımda olan veya kurulu olan HİTD’lerin muayenelerinde Ulusal Tip Onay Belgesi aranmaz. Bu HİTD’lerden Ortalama hız ihlal tespit donanımlarının 31.12.2020, diğer HİTD’lerin 01.07.2018, tarihine kadar kullanıcısı tarafından hazırlanarak Bakanlık tarafından onaylanmış damga planlarının bulunması gerekir. 01.01.2018 tarihinden sonra piyasaya arz edilecek HİTD’lerin üzerinde, Tip onayında belirtilen yerlerde ve şekilde, yer alan etiket ve işaretlemelerin varlığı, doğruluğu ve etiketlerin bozulması durumu kontrol edilir. Tip onayında veya damga planında, etiket ve işaretlemeler yok ise kontrol edilmez.

- Damgalar ve geçerlilik süreleri: 01.01.2018 tarihinden önce piyasada kullanılan HİTD’ler üzerinde ve İlk Muayene başvurularında damga aranmaz. Damga;

    - Avrupa Birliği üyesi ülkelerden alınan ulusal tip onay belgesine istinaden Ulusal Tip Onay Belgesi verilen HİTD’lerin, üretildikleri ülkelerdeki mevzuata göre muayene işlemleri ve muayene işareti ve/veya damgalama işlemlerinin tamamlanmış olması halinde ve

    - İlk/periyodik muayenesi yapılmış olduğunda (Metrolojik Muayene Belgesi olması durumunda) aranır.

Damga/güvenlik etiketi var ise geçerlilik süreleri, damganın/güvenlik etiketlerinin bozulması/silinmesi durumu kontrol edilir. Aykırılık tespit edilmesi durumunda aşağıdaki kontroller gerçekleştirilir:

    - Damgaların (etiketlerin) bulunmadığı tespit edilirse, sökülmesinin tamir ve ayar formu ile tutanak altına alınıp alınmadığına bakılır. Tamir ve ayar formu olmadığı halde damgalara (etiketlere) müdahale edildiği tespit edilirse muayeneye başlanmaz ve bu durum raporlanır.

    - Damga süresinin geçmiş olduğu tespit edilirse bu durum muayene raporunda belirtilir ve muayene gerçekleştirilir.

- Bir önceki metrolojik muayene belgesindeki bilgilerle uyumluluğu: Daha önceden metrolojik muayene gerçekleştirilmiş olan öğeye ilişkin muayene raporunda belirtilen bileşenler ile muayene öğesinin bileşenlerinin tutarlılığı kontrol edilir. Tutarsızlık var ise, yeni bileşenin marka ve modelinin uyumlu olması halinde tamir ayar formu aranır. Tamir, ayar formunun olmaması veya başka bir marka/model bileşen kullanılması durumunda muayene gerçekleştirilmez ve bu durum muayene raporunda belirtilir.

- Tip onayında olmayan bileşenler: Varsa tip onay belgesinde belirtilen bileşenler ile cihaz üzerindeki bileşenler karşılaştırılır. Tutarlı olmaması halinde muayene gerçekleştirilmez ve bu durum muayene raporunda belirtilir.

- Fonksiyonların çalışması ve doğru montaj: Muayene öğesinin fonksiyonlarının çalışmaması veya doğru bir şekilde monte edilmemiş olması durumunda muayene gerçekleştirilmez ve bu durum muayene raporunda belirtilir.

Ön inceleme, FR.M.01.02 HİTD Muayene Raporunun ön inceleme kısmı ile kayıt altına alınır.

### Muayeneye Hazırlık

Muayenenin gerçekleştirilebilmesi için aşağıdakiler gerektiğinde sağlanmış olmalıdır:

- Yerel makamlardan izinler alınmış olmalı

- Sabit HİTD’lerin muayenesi için gerektiğinde, talep sahibi tarafından kaldırma platformu, vinç vb. ve KKD (kişisel koruyucu donanım) sağlanmış olmalı

- Gerektiğinde, hız ihlal sınırı talep sahibi tarafından ayarlanmış olmalı

- Gerektiğinde ihlal kayıtları sağlanmalı

Bunların sağlanamaması halinde muayene gerçekleştirilmeyerek muayene raporunda gerçekleştirilmeme sebebi belirtilmelidir.

### Muayenenin Gerçekleştirilmesi

#### 4.2.3.1. Anlık HİTD Muayenesi

Anlık HİTD muayenesi aşağıdaki hususlarda gerçekleştirilir:

| Muayene | Metot | Kabul Kriteri |
| --- | --- | --- |
| Genel Görünüş | TS 13787 Madde 5.2.1.1 | TS 13787 Madde 4.2.1 |
| Hız Doğruluğu | TS 13787 Madde 5.2.2.1 veya Madde 5.2.2.2 HİTD’nin yönüne göre şerit başına en az 5 araç için gerçekleştirilir. | TS 13787 Madde 5.2.2.2.1.3 Hız doğruluk sınırları: ±%3 olmalıdır. |
| Hız İhlal | TS 13787 Madde 5.2.2.2.3 veya 5.2.2.2.4 HİTD’nin yönüne göre şerit başına en az 5 araç için gerçekleştirilir. Hız doğruluğu muayenesinde ihlal gerçekleşirse ayrıca yapılmaz. Ancak, HİTD’nin ayarlanmış olduğu hız ihlal sınırına göre muayene gerçekleştirilir. | TS 13787 Madde 5.2.2.2.3.3 |
| Veri Bütünlüğü | TS 13787 Madde 4.3.1.2. h bendi | TS 13787 Madde 4.3.1.2. h bendi |

Bulgular ve değerlendirme sonucu FR.M.01.02 HİTD Muayene Raporuna işlenir.

Bir muayene uzmanı, bir günde en fazla 10 muayene gerçekleştirebilir.

#### 4.2.3.2. Ortalama Hız Ölçme Donanımı (OHÖD) Muayenesi

OHÖD muayenesi aşağıdaki hususlarda gerçekleştirilir:

| Muayene | Metot | Kabul Kriteri |
| --- | --- | --- |
| Genel Görünüş | TS 13788 Madde 5.2.1.1 | TS 13788 Madde 4.2.1 |
| Veri Bütünlüğü | TS 13788 Madde 4.3.3. h ve j bendi | TS 13788 Madde 4.3.3. h ve j bendi |
| Ortalama Hız Hesaplama Doğruluğu | TS 13788 Madde 4.4.1 ve Madde 5.2.3 Ortalama hız ölçmek için belirlenen karayolu kesiminin (hız koridorunun) uzunluğu ve doğruluğu aşağıdaki yöntemlerden biri ile doğrulanır; - Her hangi bir test aracına yerleştirilecek ve rota kayıt özelliği olan GPS cihazından alınacak verilerin karşılaştırılması - Belirli aralıklarla yapılacak poligon ölçümleri ile koridor başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki mesafenin ölçülmesi OHÖD birimlerinin konumlandırılacağı direkler arasında yukarıda belirtilen yöntemlerden biri veya bir kaçı ile en kısa koridor uzunluğunun hesabı yapıldıktan sonra, koridorun girişinde bulunan kameranın taşıtı algılayıp plakasını okuduğu en son nokta ile direk arasındaki mesafe koridor uzunluğuna eklenir; koridorun çıkışında bulunan kameranın taşıtı algılayıp plakasını okuduğu ilk nokta ile direk arasındaki mesafe koridor uzunluğundan çıkarılır. Koridorun ölçülen giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen referans zaman ölçer ile, aracın koridordan geçiş süresi hesaplanır veya muayene aracına yerleştirilen zaman ölçer ile kamerada okunacak koridora giriş ve çıkış süresi üzerinden koridordan geçiş süresi hesaplanır ve OHÖD üzerinden alınan veri ile karşılaştırılarak zaman kayması hesaplanır. Ortalama hız, ölçülen mesafenin ölçülen zamana oranı ile hesaplanır ve OHÖD’ün verisi ile karşılaştırılır. İlk muayene için 3 kez, periyodik muayene için 1 kez muayene aracı ile süre ölçümü yapılır. | Ortalama hız ölçme doğruluğu: TS 13788 Madde 4.4.1.1 Zaman Kayması: TS 13788 Madde 4.4.1.4 |
| Performans | TS 13788 Madde 5.2.2.3 Her bir şerit için 50 araç üzerinden muayene edilir. | TS 13788 Madde 5.2.2.3 |

Bir muayene uzmanı, bir günde en fazla 10 muayene gerçekleştirebilir.

#### 4.2.3.3. Kırmızı Işık İhlal Tespit Donanımı (KİTD) Muayenesi

KİTD muayenesi aşağıdaki hususlarda gerçekleştirilir:

| Muayene | Metot | Kabul Kriteri |
| --- | --- | --- |
| Genel Görünüş | TS 13789 Madde 5.2.1.1 | TS 13788 Madde 4.2.1 |
| Veri Bütünlüğü | TS 13789 Madde 4.3 k bendi | TS 13789 Madde 4.3 k bendi |
| Kırmızı faz ihlal | TS 13789 Madde 5.2.2.2.2, aşağıdaki şekilde uygulanır: 1 ihlal, 1 kontrol olmak üzere 2 araç kullanılır. İhlal için seçilen araç Madde 5.2.2.2.2’de belirtildiği şekilde kırmızı ışığı ihlal eder. Kontrol aracı, kırmızı ışığı ihlal etmez. | İhlal aracının KİTD tarafından tespit edilmesi, kontrol aracının ise tespit edilmemesi gerekmektedir. |

Bir muayene uzmanı, bir günde en fazla 50 muayene gerçekleştirebilir.

### Muayenenin Sonuçlandırılması

Muayene sonucunda, muayene personeli tarafından FR.M.01.02 HİTD Muayene Raporu, 2 nüsha olarak imzalanır. Bir nüshası EUROGAP tarafından saklanır, diğer nüshası talep sahibine verilir.

Bakanlık tarafından EUROGAP’ın Servis tarafından olarak yetkilendirilmesi durumunda, uygun görülen HİTD’ler için Metrolojik Muayene Belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgenin bir nüshası EUROGAP tarafından saklanır, diğer nüshası talep sahibine verilir. EUROGAP tarafından muayene öğesi damga planına uygun olarak damgalanır.